南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院

铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断

采购、安装工程

招

标

文

件

日期：2024年12月 日

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 提 要 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装工程 |
|  | 建设地点：南通理工学院海安校区 |
|  | 招标范围：标段二：43#、44#实验楼+47#丙类仓库+门卫门窗工程；标段一：45#综合楼+46#学生公寓门窗工程及46#阳台玻璃栏杆、46#淋浴房玻璃隔断工程。 |
|  | 标段二计划工期: 2025年3月20日至 2025年6月25日，总工期为98天， 标段一计划工期: 2025年3月10日至 2025年6月25日，总工期为108天。 具体以甲方指令为准。 |
|  | 质量要求：符合现行国家标准及相应的产品质量标准，并满足招标文件的要求。 |
| 2 | 资金来源：自筹 |
| 3 | 投标有效期为50天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标文件递交截止时间：2024年12月19日下午5点00分（投标截止当天需提供样品，详《28.应标样品》） 地点：南通市崇川区永兴路211号南通理工学院 |
| 5 | 招标文件的获取： 1、获取时间：2024年12月13日18时00分至2024年12月19日17时00分； 2、获取方式：投标单位可现场购买或在南通理工学院资产与基建招标网上下载，网址为https://hqzc.ntit.edu.cn/1654/list.htm； 3、招标文件每套售价500元整。 |
| 6 | 书面投标文件份数为：正本壹份，副本叁份，投标文件及电子档（随投标文件密封档案带内）一套； |
| 7 | 投标保证金：标段一12万，标段二5万元，投标单位需在投标截止日期前将该保证金汇入招标单位以下账户，户名：南通理工学院，开户行：中行南通分行营业部，账号：541758202529。截止日期后汇入的视为废标。 |
| 8 | 开标方式：由招标人自行组织开标。 |
| 9 | 计价方式：本项目采用固定综合单价报价，投标单位应标按招标人提供的工程量清单及要求中列出的门窗技术规格及数量填报综合单价和合价，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标单位未填综合单价或合价的门窗，在实施后，招标人将不予支持，并视为该门窗费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。(投标清单中注意事项已红色标注，注意按要求填写) |
| 10 | 联系方式：施老师 18795725337 |

目   录

- 投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件

五、投标文件密封和递交

六、开标、评标、递交

七、授予合同

第二章 合同主要条款

第三章 技术规格及要求

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

- 投标须知

- 总则

1.工程概况

1.1 本招标工程项目说明和招标范围详见本须知前附表。

1.2按照图纸及规范要求，负责门窗洞口尺寸复核，存在偏差的有总包单位进行处理，根据总包单位提供的1米水平控制线、外墙洞口附近部位轴线垂直控制线和窗框进出位置控制线做好门窗安装；负责铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断安装过程中的成品保护、垃圾清理、保洁等工作；负责窗扇完成后进行淋水试验，并配合总包单位完成门窗完整资料，提供门窗各项检测资料、检测报告等。外框四周塞缝收口及洞口外四周防水均由总包负责。总包负责整体协调，按合同约定安全、进度、质量，包括疫情防控。

水电接驳点、垂直运输由总包单位提供，施工期间需按总包进度进行安装，如跟不上总包进度，自行负责。

2.按照建设工程施工招标投标有关规定，上述工程现采用   公开招标    招标方式，合理低价择优选定中标单位。

3.投标单位资格要求

3.1参加投标的单位（以下称“投标单位”）必须具有独立的法人资格，营业执照在有效期内，招标内容在营业执照的经营范围内。

3.2投标单位具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装修装饰工程设计与施工一体化二级及以上资质（建筑装修装饰工程设计与施工一体化在换证前，资质证书有效期内按原承包范围承接工程），同时具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3拟派项目负责人要求：建筑工程专业贰级注册建造师及以上资格；并具备安全考核合格证书（B类证）。

3.4业绩要求：投标单位提供近3年承担过的门窗工程业绩清单(合同额300万以上)。

4.具有相应资质的投标单位，常规性的提问，招标单位可以不作解答。

5、场地勘察

5.1、投标单位可根据自身业务需求对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署本合同所需的所有资料。考察现场的费用由投标单位自己承担。

5.2、经招标单位准许后，投标单位及其代表可以为了考察现场而进入现场和有关场地。但投标单位及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产损失或损坏以及任何其他损失、损坏费用负责，招标单位不负任何责任。

5.3、投标单位在投标时将被视为已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的所有情况，招标单位将施工现场移交中标单位后，中标单位对施工场地上发生的一切负责，若发生非不可抗力原因或非招标单位指令而影响施工，导致工期拖延及工程、财产损失，由中标单位自行消化并承担责任，工期概不顺延，且招标单位不作任何补偿。

5.4、施工用水、电：施工用水、用电由总包单位提供，总包提供接入点，发生的水电费用由投标单位承担（根据使用量按实结算）。

5.5、所有与场地勘察有关事宜请联系： 张老师 13813796003

6、投标费用:

投标单位在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自理。

- 招标文件

7.招标文件的组成

招标文件应包括下列文件和投标答疑补充文件、补充通知

7.1.投标须知

7.2.合同主要条款

7.3.技术功能要求

8、注意事项

8.1、投标单位应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者应标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.2、投标单位应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，须立刻通知招标人予以更正。

8.3、投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。

8.4、投标单位根据现场情况合理布置临时设施，现场不够部分投标单位必须在场外自行租地解决，增加费用由投标单位在投标报价中自行考虑，一旦中标不得以任何借口向招标单位提出任何相关要求。

8.5、投标单位须按招标文件的要求投标。招标文件不能作未经授权的改动。若有此等改动，或含有与招标文件不符的要求，其投标可能不被接纳。如果有任何其他建议可在投标时另外列明该等建议对工期及标价的影响。

8.6、既然投标文件是由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无疑地审查整份招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。

9.招标文件解释

9.1.投标单位在收到招标文件后，如有疑问要澄清，须在收到招标文件后  3  日内以书面形式递交 招标单位 。  招标单位 负责组织答疑，并以书面形式分发给各投标单位。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。如因答疑产生对招标文件实质性修改的，按本须知第  10  条的规定以补充通知的方式发出。

9.2.投标单位对招标单位提供的招标文件提供的资料数据做出的推论，由此造成的后果，招标单位概不负责。

10.招标文件的修改

10.1 .招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，须在投标截止时间  2  日前出具相关的书面补充通知，该补充通知作为招标文件的组成部分。

10.2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3.为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可延长投标截止时间（延期时间在补充通知中写明）。

- 投标报价

11.投标报价

11.1投标报价范围：投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、材料检测、劳务及所需的全部费用。

11.2投标单位报价时应充分考虑市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，充分阅读合同条款再行报价 招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。今后不作调整。

11.3投标报价编制要求

11.3.1本次招标合同形式为固定综合单价合同，投标综合单价为包干单价，投标人需根据清单及图纸对应的型号、尺寸对综合单价进行报价。综合单价包括完成该工程项目招标范围内所有工程从施工图深化设计（包括设计费、深化设计费）、优化设计费、出图费、施工图深化设计产生的造价风险、制作、安装、运输及验收使用所需的全部费用。包含乙方按照招标文件、深化设计图纸（含招标图纸）、 合同条款、现场条件以及工程承包范围、质量检查验收标准、工期、质量等要求，充分考虑的人工费（含保险费）、材料费、机械费、管理费、施工图深化设计费、各项检测检验费、成品保护、安全文明施工费、临建费、包装运输、运杂费、垃圾清理及外运费、水电费、五性试验费（不含第三方检测试验）、节能检测、淋水试验配合、验收费用、利润、各种规费、措施项目费、总包配合费、开荒保洁费、其它项目费、税金、约定年限内的保修费、风险费，工期跨度影响增加、多次进退场、高层建筑增加、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合、各类措施费用、保修责任费用、分段验收影响与配合、降效费、扰民费、资料归档以及其它所有履行本合同所需的一切相关费用。综合单价不会因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的，相应费用从合同价款中扣除。其中门窗图纸设计费（8000元）由中标单位支付给原设计公司。

11.3.2投标人已经充分考虑了施工期间人工、各种材料，各种机械、各种机具等费用涨价、降价的风险，竣工结算时不做调整。

11.3.3总包服务费按专业工程施工中标价的2%（含税）计取。总承包服务费由各专业工程中标单位直接支付给总承包单位，各专业工程中标单位拒不支付的，由发包人在专业工程的工程款中扣除并支付给总承包单位。施工水电费以（包含水电费损耗）及办公场地搭建或租赁费由投标人自行承担，包含在合同总价中，结算不予以增补。

11.3.4投标单位投标前需根据深化图纸及技术要求进行送样，包括门窗选型、玻璃、材料配件、密封胶、执手等，并制作材料单件小样、系统小样做成展板送于发包人项目现场确认，另阳台玻璃栏杆及淋浴房玻璃隔断也均需提供对应整套小样。小样应注明材料品牌、规格及型号，同时需在标签处签字盖章以示确认，且在发包人确认后才表示封样完成。送样需和设计确定的材料样品品质保持一致，全部样品必须在我司认可的前提下，其工程报价方能行之有效，如投标单位未制作小样就进行报价，发包人有权废标。并承诺中标后必须按照设计封样材料进行施工材料送样，送样材料的规格、参数、性能、指标、效果及材质与设计封样一致，并经过发包人确认后方可在施工中使用。如投标人未提供封样确认及承诺文件则做废标处理。如投标人中标后无法提供与招标封样一致或符合设计要求的封样材料，发包人有权要求投标人停止不符合要求的材料采购，由发包人直接或委托第三方单位采购后交由投标人施工，发包人的采购费用双倍从投标人工程款中扣除或终止合同。

12.投标货币采用人民币。

- 投标文件

13.投标文件应包括下列内容

13.1.投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

13.2.企业资质证书、安全生产许可证，拟派项目负责人简历、注册建造师证书、安全生产考核B证以及与企业签订的有效劳动合同；

13.3.近三年企业300万元以上业绩清单及证明材料；

13.4.投标保证金缴纳凭证；

13.5.报价明细表；

13.6.铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断相关材料品牌一览表

13.7.信誉承诺；

14.投标文件的编制

14.1投标书及投标单位和招标单位之间的来往函电和文件，均应采用简体中文汉字。

14.2.投标文件采用    A4纸打印

14.3.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本都应采用胶装装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”、字样。

14.4.投标单位应保证投标文件中所有的内容真实、准确。

14.5.投标单位应完整的按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，由法人代表或授权代表签署。

14.6.全套投标文件应无修改和行间插字。

15.投标有效期

15.1.投标文件在投标截止日期之后即本须知规定的日历天内有效。

16.投标答疑

投标单位如在投标过程有疑问，须在接到招标文件3日内以书面形式递交 招标单位。招标单位负责组织解答，并分发给各投标单位。如因解答而产生对招标文件实质性修改的，须按本须知第10条的规定以补充通知发出。

- 投标文件密封和递交

17.投标文件的密封和标志规定

17.1.投标文件装袋密封，电子文本随同投标文件装在同一封袋，每个封袋上应写明招标单位名称、工程名称、投标单位必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及法定代表人或其授权委托人印鉴。

17.2.投标单位未按照上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

17.3.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

18.投标截止时间

18.1.投标单位须在前附表第4项截止时间之前将投标文件送达开标现场递交给现场工作人员。

18.2.招标单位按本须知第10条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件截止日期的。在上述情况下，招标单位在原投标截止日期的全部权力、义务、责任将适用于延长后新的截止日期。

18.3.招标单位在投标截止日期后收到的投标文件，将原封退还给投标单位。

19.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可在对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回的内容必须按招标文件的规定进行编制，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

- 开标、评标、定标

20.评标、定标办法按    经综合审定的合理最低总价择优选定中标单位。

21.开标会议由招标单位组织并主持，招标人自行开标。

21.1招标单位不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标单位原因。

21.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标单位应当依法重新招标。

22.投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

22.1.投标文件未按规定函袋密封标志的；

22.2.投标文件中的投标函未加盖投标单位的公章及企业法人代表人印章的，或者企业法定代表人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

22.3.投标文件不足规定份数的；

22.4. 投标单位资格不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.6.投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

22.7.投标单位名称或组织结构与资质不一致的；

22.8. 明显不符合技术规范、技术标准的要求

22.9. 在投标文件中，招标单位名称、项目工程名称与本招标工程不符的

23.投标文件的澄清

23.1在评标过程中，评标小组认为需要，可要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容作必要澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。但澄清或者说明不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。

23.2书面答复须将经投标单位法定代表人或授权委托人签字或印鉴，签字或盖印的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标单位对投标报价或其他性质内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 授予合同

24.招标单位根据《中国人民共和国合同法》及《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件、投标文件与中标单位草拟合同。

24.1定标后30天内，招标单位与中标单位签订施工合同。

- 合同主要条款

25.合同价款及调整

25.1.本合同价款采用  固定综合单价 计价方式确定。且单价不受市场变化影响，工程量按实际结算。固定综合单价中已包括完成该工程项目招标范围内所有工程从施工图深化设计（包括设计费、深化设计费）、优化设计费、出图费、施工图深化设计产生的造价风险、制作、安装、运输及验收使用所需的全部费用。包含乙方按照招标文件、深化设计图纸（含招标图纸）、 合同条款、现场条件以及工程承包范围、质量检查验收标准、工期、质量等要求，充分考虑的人工费（含保险费）、材料费、机械费、管理费、施工图深化设计费、各项检测检验费、成品保护、安全文明施工费、临建费、包装运输、运杂费、垃圾清理及外运费、水电费、五性试验费（不含第三方检测试验）、节能检测、淋水试验配合、验收费用、利润、各种规费、措施项目费、总包配合费、开荒保洁费、其它项目费、税金、约定年限内的保修费、风险费，工期跨度影响增加、多次进退场、高层建筑增加、建筑垃圾暂放清运、施工场地不足、施工水电的连接点、半成品及成品保护、施工配合、各类措施费用、保修责任费用、分段验收影响与配合、降效费、扰民费、资料归档以及其它所有履行本合同所需的一切相关费用。综合单价不会因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的，相应费用从合同价款中扣除。除设计变更外计算时不做任何调整，本单价包含后期另行加装的窗户限位器。

25.2结算工程价款按实际完成工程量面积（门窗面积以实际铝合金外框外围尺寸计算）*综合单价计算。

26.工程进度款支付方式和时间：

（1）所有楼栋门窗外框全部安装结束，付至合同暂定价的30%；

（2）工程结束竣工验收合格后付至合同暂定价的60%；

（3）验收合格六个月后付至审计结算价的95%；

（4）余下剩余5%作为质量保修金，待质保期满后验收无质量问题付清（质保期自竣工验收合格后两年）。

(5)每次付款前需提供等额的增值税专用发票。

27.质量保修：免费保修期24个月，竣工验收合格之日起计。

27.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

- 技术规格及要求

本项目外窗气密性等级不低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB/T7106规定的7级，抗风压性不低于4级，水密性不低于3级; 阳台门的气密性等级不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015规定的6级；通往非封闭空间或户外的户门气密性等级不低于《平开户门》JG/T453-2014规定的4级。

28.应标样品

投标单位根据深化图纸及技术要求进行送样，包括门窗选型、玻璃、材料配件、密封胶、执手、月牙锁等，并制作材料单件小样、系统小样做成展板送于发包人项目现场确认，另阳台玻璃栏杆及淋浴房玻璃隔断也均需提供对应整套小样。小样应注明材料品牌、规格及型号（需与应标品牌、规格、型号一致），同时需在标签处签字盖章以示确认，且在发包人确认后才表示封样完成。送样需和设计确定的材料样品品质保持一致，全部样品必须在我司认可的前提下，其工程报价方能行之有效，如投标单位未制作小样就进行报价，发包人有权废标。

29.铝型材：

29.1.本工程主要选用隔热铝合金型材，五金选取具体由发包人确定；隔热铝合金窗（室外、室内均采用粉末喷涂）主受力构件壁厚≥1.8m；隔热铝合金门（室外、室内均采用粉末喷涂）主受力构件壁厚≥2.2m；压线壁厚≥1.0mm，并提供铝合金型材断面节点图。铝合金百叶窗壁厚1.2mm；百叶片壁厚采用1.2mm，间距110mm。

29.2.内外门、窗底部均需合理设置泄水孔，门窗框上的排水孔、泻水口必须由工厂用专用模具统一冲压成孔，严禁现场随意开孔，且配备好相应的防风帽。

29.3.静电粉末喷涂（涂层厚度不小于40μm），保质期为10年，具体颜色见发包人提供的样品。

30.玻璃

30.1.玻璃原片需满足国家标准GB11614-2009中对浮法玻璃一级品的技术要求。中空玻璃的外观质量和性能应满足《中空玻璃》GB11944－2002的规定，钢化玻璃的外观质量和性能应满足《建筑用安全玻璃第2部份钢化玻璃》GB15763.2-2005的规定，安全玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》。

30.2.玻璃的遮阳系数、透光率、传热系数等参数需满足各项目节能设计的要求。所有钢化玻璃要求保证玻璃表面的平整，无玻璃变形导致的玻璃表面色泽不同现象。钢化玻璃的自爆率不允许高于2%。投标人应明确承诺所有玻璃在10年使用期限内若发生由玻璃、两片玻璃间空气层本身质量引起的玻璃变色则需无偿更换此变色玻璃（含重新制作和安装）

30.3.玻璃边不应有易造成裂纹的缺陷。对于易发生热炸裂的玻璃（如面积大于1~2㎡的大板面，玻璃、颜色角色较深的玻璃和吸热玻璃等）应对其进行倒角磨边等加工处理，玻璃的镶嵌应采用良好的密封垫材料。

30.4.中空玻璃采用丁基胶和聚硫胶双道密封，设置铝分子筛。中空玻璃间隔条采用连续折弯式的，在接头处必须用丁基胶作密封处理。

30.5.所有安全玻璃（包括钢化玻璃、夹胶玻璃）统一在安装完成的可见位置按照规范要求加3C特殊标记。

31.五金配件

31.1.本工程门窗五金具体品牌由发包人指定，转轴、锁座、钩锁、锁舌、铰链、滑撑材质为304不锈钢。合页材质为铝合金或锌合金。滑轮轮子位高强度耐磨尼龙，轮轴、轮体为304不锈钢，颜色及表面处理由发包人确定；

31.2．相关配件要求:

| 类别 | 锁、执手 | 滑撑或滑轮 | 风撑 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求 | 多点锁、执手、门锁、插销：优等品 钩锁：一级品 | 优等品 | 优等品 |  |
| 平开窗 | 两点锁执手、传动器 | 304不锈钢摩擦铰链2个（厚度≥2.5mm） | － |  |
| 上悬窗 | 公共部位使用七字执手，当扇对角线大于700mm时，使用两点锁执手 房屋套内两点锁执手、传动器 | 304不锈钢摩擦铰链2个（厚度≥2.5mm） | 窗扇高度超过700加风撑 |  |
| 推拉窗 | 月牙锁 | 配2个单滑轮，限位块、防脱落块、密封桥 | － |  |
| 平开门 | 双面执手带锁 |  |  |  |
| 门连窗 | 304不锈钢拉手 |  |  |  |

32.3.工程所有采用的螺丝、螺钉等均为奥氏体不锈钢材质，不得采用镀锌螺丝；

32.4.窗执手高度位置详见门窗大样图；

32.5.所有螺栓、螺母、螺丝、垫圈等，选用不锈钢件，应满足现行《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6和《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15的规定。门窗不锈钢五金配件采用304材质。与门窗型材连接用的紧固件、安装五金配件的螺丝均应带胶紧固。

32.6.门窗五金的基本要求：门10万次以上的开关使用，窗2万次以上的开关使用。质量等级为A级。

32.7.五金配件（执手除外）及螺丝均应为不锈钢，工程采用的铁件必须为镀锌层厚度不小于80g/m2表面热浸锌处理。

32.8.滑轮采用尼龙材质，摩擦铰链采用不锈钢材质。执手型号规格、式样、锁式样：投标单位在投标期间提供小样，由发包人确认。

32.9.所有五金配件在安装完成可见面上需标注产品型号，以便现场工程师确认。

32.10.不锈钢滑撑要求采用3mm厚方槽双支点加强型滑撑，材质S30408。

33.密封材料

33.1.门窗密封均应现场打胶。

33.2.密封胶的颜色与型材颜色一致；（具体颜色由设计确认的样板为准）

33.3.密封胶条应满足使用不少于30000次的产品，密封胶条及搭接胶条采用氯丁橡胶或三元乙丙橡胶制品。密封胶条应与槽口匹配，安装完成后应牢固可靠，保证不会脱漏、起拱。

33.4.窗框与内外墙之间填充的发泡胶采用优质品牌；

33.5.不得使用已过期的产品。

33.6.在使用密封胶时，一定要严格遵守材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制的书面说明。

33.7.各类胶使用前需做相容性试验，并提供试验报告，并须经发包人考察确认后方可使用。

33.8.同一工程或同一标段必须采用同一品牌密封胶、耐候胶、结构胶，各种品牌胶不能混用。严禁使用假冒品牌密封胶、耐候胶、结构胶。

33.9.门窗扇框的割角拼接处，螺丝连接处以及室外压条缝处采用窗角胶密封。

33.10.发泡剂打时必须一次到位，发泡外溢部分用手按压回槽内，后抹灰收口，严禁发泡剂切割。

34.金属连接件：

34.1.镀锌铁插片的安装要求：采用镀锌铁片，厚度不小于1.5 mm，宽度不小于20mm；安装时距四角不大于200mm，固定点间距不大于450mm；

34.2.固定铁片安装应可靠，不得安装在泡沫砖上，需与混凝土砌块有效连接。可采用金属膨胀螺栓、塑料膨胀螺钉、水泥钉、射钉等连接方式。固定片禁止使用射钉直接固定在轻质砌块上。铁片安装需室内侧高于靠室外侧。

34.3.建筑外窗的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定。窗外框与洞口墙体连接固定用的连接件可作为防雷连接件，但要保证该连接件与窗框具有可靠的导电性连接。固定连接件与窗框采用卡槽连接时，则应另外采用专门的防雷连接件与窗框进行可靠的螺钉或铆钉机械连接。窗外框与防雷连接件连接处，应先将其非导电的表面处理层除去，再与防雷连接件连接。防雷连接导体可采用热侵锌处理的直径不小于8mm圆钢或同等截面面积扁钢（由总包负责完成预埋在结构及接地部分），导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接。

34.4.门窗框扇连接处所用螺钉、铆钉：要求采用不锈钢螺钉或不锈钢拉铆钉，不准采用铝拉钉。

34.5.要求平开门窗框料采用开榫铆接的方式连接，榫铆接处必须用密封胶密封，保证连接处的水密性能。平开门窗扇料采用铝合金连接件用撞角机撞角连接，撞角处用组角胶密封。其中内平开门的框扇45角拼接处，必须采用专用组角密封胶。确保其连接处强度和刚度不低于无缺陷的完整铝材的强度和刚度，并确保连接处不漏水。

34.6.其他没明确的详见各个项目的设计图纸说明及要求；所有配件和胶需出具十年质量保证书。

35．材料进场及验收要求：

35.1.若投标人发现施工过程中无法使用事先确认的样品，应事先知会招标单位，在得到招标单位认可的情况下，方可更改型材、配件。招标单位若发现投标人未经允许，擅自更换确认样品，按照合同约定收取相应的违约金，每次3万元处罚，必要时可终止合同。

35.2.所有材料均须按照国家规范、行业标准进行送检，检测费用包括铝型材、钢衬、玻璃、铝窗三性试验和各种材料与配件等所有检验费用均由乙方自行承担。施工过程中，发包人有权对所有材料及产品进行抽检，倘若合格，检测费用由发包人承担，否则由乙方承担。

35.3.各项原材料、部品及配件等必须满足图纸说明的要求，且发包人对部分材料有规定的品牌范围，施工单位在进行材料采购前必须在照发包人指定的品牌范围内进行，玻璃、铝材和铝板及其他一切甲定乙购的材质和色彩选定须发包人及设计认可并提供样件封定后方可采用。材料品牌要经过发包人工程师许可且有合格的出厂检验报告后方可采购，送检合格后方可使用。

35.4.工程材料在进场前，均应提交材料进场报审表，经发包人或监理批准后方可进场。材料进场后必须经发包人或监理检验合格并签字确认后，方可使用；乙方采购的材料与设计要求不符或存在质量问题时，应按发包人或监理要求的时间并在发包人或监理的现场见证下运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

36.材料品牌要求

| 序号 | 材料 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃（原片） | 南玻、台玻、耀玻 |
| 2 | 铝合金型材 | 栋梁、江西雄鹰、华建、亚铝、南山、鑫裕、博奥 |
| 5 | 门窗用五金件及地弹簧 | 坚朗、兴三星、国强、合和 |
| 6 | 耐候密封胶、耐火密封胶 | 江苏润泰、硅宝、美盛、中原、白云、之江、进口道康宁、广州安泰 |
| 7 | 结构胶（包括中空玻璃第二道密封采用的结构胶 | 江苏润泰、硅宝、美盛、中原、白云、之江、进口道康宁、广州安泰 |
| 8 | 胶条（氯丁橡胶、三元乙丙胶条 | 江阴海达、联合强、瑞得、窗友 |
| 9 | 填缝剂（发泡剂） | 窗友，美盛 |
| 10 | 地弹簧 | GMT、多玛、雅洁、德国盖泽 |

- 工程量清单

详见附件1:海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断工程量清单

- 图纸

详见附件2

- 投标文件部分格式

封面

南通理工学院海安校区东地块安全应急管理学院

铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装工程

投标文件

投标单位：

法定代表人或其委托单立人：

年   月   日

### 一、投 标 函

- 1、根据你方海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和仔细研究上述招标文件的全部内容，我方愿意按招标文件的要求分别按以下报价承建该工程，并按合同约定履行义务。

- 标段一的全部工程：人民币(大写)        元（RMB¥         元）;

- 标段二的全部工程：人民币(大写)        元（RMB¥         元）。

2、我方的投标文件包括下列内容。

（1）投标函（含营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书）；

（2）企业资质证书、安全生产许可证，拟派项目负责人简历、注册建造师证书、安全生产考核B证以及与企业签订的有效劳动合同；

（3）近三年企业承接的本次招标同类别业绩清单及证明材料；

（4）投标保证金缴纳凭证；

（5）报价清单及门窗综合单价分析表；

（6）应标铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断断面节点图及相关材料品牌一览表

（7）信誉承诺；

（8）投标文件电子档一套

（若有其他材料自行补充）。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方已详细审查招标文件，包括修改文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成所有工程并交付。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_____年____月____日

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓    名：          身份证号：                  职务：

系                       （投标单位名称）的法定代表人。

附：法定代表法人身份证复印件（加盖公章）

特此证明。

投标单位：           （盖公章）

日 期：    年     月

### 授权委托书

本人         （姓名）系                       （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托          （ 姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。附：代理人身份证复印件（加盖公章）

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 二、报价清单及综合单价分析表

### 1、各标段铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断工程报价清单

### 2、综合单价分析表

### 三、应标铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断断面节点图及相关材料品牌一览表

1、应标铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断断面节点图

2、相关材料品牌一览表

请附详细内容（材料及品牌），其它要求见甲方招标要求，请仔细核对图纸报价。

| 序号 | 材料 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对材料、品牌进行详细说明，未附本表的投标将被拒绝。各项货材料的详细技术性能也可另页描述。

2、提供的信息不完整、不充分可能导致不利的评价。

3、本表为样表，投标单位根据自身情况可自拟格式。

投 标 人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：     年     月      日

- 技术规格偏离表

注：投标单位应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投设备的具体参数。

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签章)：

日期：     年   月    日

- 信誉承诺

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 海安校区东地块安全应急管理学院铝合金门窗+阳台玻璃栏杆+淋浴房玻璃隔断采购、安装工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标、不串标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标单位相互串通投标报价，不排挤其他投标单位的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、保证中标后不转包；

八、保证中标之后，按照投标文件相关要求执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消其投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签章)：

日期：     年   月    日