南通理工学院采购建设招标文件

项目名称：南通理工学院新建实验楼弱电工程

（项目编号：AMC192002002&ZJ202003021-0202)

第一部分  采购邀请函

根据国家采购与招投标法律法规的有关规定，南通理工学院对新建实验楼弱电工程（包含智能化系统综合布线、计算机网络建设、机房建设、考场监控系统建设、门禁系统建设）进行公开招标，欢迎具备相应资质和实力的投标单位参加投标。现将有关事项公告如下：
一、招标内容：

1、项目名称：南通理工学院新建实验楼弱电工程建设。

2、招标内容：本项目共分三个标段，分别是一标段：综合布线系统+计算机网络系统+机房环境系统②二标段：考场监控系统③三标段：门禁系统。参加哪一个标段必须详细注明。投标时必须一个标段一个包，不可几个标段放在一个包投标。具体建设内容及技术参数要求详见招标文件。

3、项目概况：该项目位于南通理工学院南通校区，该实验楼规划9层，总建筑面积1.5万平方。

4、工期要求：具备进场条件后30个日历天。

5、中标单位要以招标内容为基础进行二次深化设计。

二、投标人资格要求

参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规

定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质。

3、采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、注册资本人民币200万元（含200万）以上；

5、投标人2016年1月1日以来，在国内应有单项合同金额不少于50万元的弱电、

智能化项目实施经验，投标文件中需提供此业绩清单，并提供合同、中标通知书等

证明材料复印件（原件备查）。

三、招标文件获取时间：供应商自行下载。

四、招标文件售价：每个标段交人民币200元（现金，递交投标文件时现场缴纳，售后不退）。

五、投标保证金：中标单位签订合同前需交纳人民币壹万元投标保证金（转账，开户名：南通理工学院，统一社会代码：12320000724161141N，开户行：中行南通分行营业部，帐号：541758202529)。

六、时间、地点安排
1、投标报名时间：采取网上报名，2020年3月16日前发送邮件至372565224@qq.com，邮件主题注明：“（公司名称）参加南通理工学院×××××××投标报名”，邮件内容须写明联系人及联系电话。

2、递交投标文件时间：2020年3月20日（8:30-11:00）将投标文件（要求密封）递交我校资产与基建处资产管理中心。

七、与本次谈判有关的商务事宜请按下列通讯方式联系

单位部门：南通理工学院资产与基建处资产管理中心

联系地址：江苏省南通市港闸区永兴路14号，资产与基建处资产管理中心211办公室。

邮政编码：226002

联系人：蔡老师

联系电话：0513-85301108  13813609710

Email：372565224@qq.com。

技术联系人：王老师

联系电话：13862908981

咨询时间：8:30-11:00,14:00-16:30

友情提醒：

1．报名后请各投标人连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2．请投标人认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定，如有疑问请及时来人、来函、来电询问。

3．招标公告发出后，潜在投标人根据招标公告内容，在领取招标文件前，可提出询问；报名结束后，未报名和未领取招标文件的，不能提出质疑。

4.为了更好的规范管理学院财务处关于交纳和退还投标保证金工作，根据财务处相关规章制度，现对交纳和退还投标保证金作如下要求：各单位在交纳投标保证金时，一律采用转账方式汇至我单位银行账户，我处原则上不接受现金交纳方式；在退还投标保证金时，我处一律采用转账方式予以退还到各单位银行账户上。特此告知各投标单位，希望大家积极配合好财务处服务工作!

第二部分   投标人须知

- 一、招标采购文件说明

1．招标采购文件由南通理工学院资产与基建处负责解释。

- 2．招标采购文件由下述部份组成：

第一部分   采购邀请函

第二部分   投标人须知

第三部分   投标文件格式

第四部分   合同相关要求

第五部分   采购项目需求（附技术要求）

- 二、招标采购文件的澄清和修改

1．投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在领取招标文件后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2．投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

3．招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4．招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5．投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6．招标人视情组织答疑会。

- 三、投标文件的制作

- 1．原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

- 2． 投标文件的组成：见本采购招标文件第三部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

- 3． 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本三份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价表一份须单独密封，不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4． 投标报价

（1）本工程为交钥匙工程。若本招标文件中的设备、软件产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人应在领取招标文件后3日内以书面形式提出，招标人将根据实际情况向所有投标人重新发送补充说明。投标完成确定中标人后，招标人将不再为这个系统的全功能运行增加任何软、硬件及配件。

（2）投标报价应包括：工程施工费、设备费、材料费、运费、安装调试费、技术服务费、售后服务费、税费等所有费用。

（3）投标人应按《设备清单》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

（4）本项目不接受任何有选择的报价。

（5）未中标人所有的投标资料及知识产权归甲方所有，恕不退还

- 5． 投标保证金与履约保证金

（1）投标人未准时参加投标的，视作投标人放弃收回本项10%的投标保证金的权利。投标人在开标后要求撤销投标的，视作投标人放弃收回本项目全部投标保证金的权利。

（2）非中标人的投标保证金在中标通知书发出后15个工作日内予以无息退还。

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其成交资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

（4）投标人提供虚假材料谋取成交的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

（5）中标的投标人，其投标保证金将全额转为合同履约金，在项目验收合格后15个工作日内予以退回。

- 四、投标文件的递交

1、投标人可以以专人当面递交或快递的方式递交，严格按照招标采购文件，在指定的时间内，到指定的地点向采购方递交投标文件。

2、招标人将拒绝接收递交时间、数量、密封情况等不符合要求的投标文件。

- 五、评标方法和程序

- 1． 招标人组织开标

是否需要投标人参加开标会由招标人决定。

2．评委会

由招标单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据；

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）陈述、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 3．出现下列情形之一的，作无效投标处理

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 4．出现下列情形之一的，作废标处理

（1）投标人未对招标文件内所要采购的全部专业工程进行报价的；

（2）全文中带有“*”的条款为关键性条款，对这些关键性条款的任何负偏离或不满足；

（3）评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料，投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的；

（4）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

- 5．变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的，参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式采购。

- 评标办法

- 采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。

- 评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 45 | 所有有效投标文件投标报价的算术平均值作为评标基准价，等于评标基准价的得基本分40分。投标人的投标报价每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。投标人的投标报价每低于评标基准价1%加1分，最多加5分。中间插值计算。 |  |
| 付款方式 | 3 | 根据付款方式得优惠程度赋分。最优得3分；较优得2分；较差得1分。 |  |
| 技术 | 35 | 技术要求 | 完全满足招标文件技术指标要求得20分；有实质性负偏离每项减1~2分，减完为止；有实质性正偏离每项加1~2分，最多加5分。 |
|  |  | 性能及品质 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得4-5分；评价较好得3-4分；评价一般得1-2分。 |
|  |  | 投标方案 | 方案总体评价（方案说明、系统图、上架配线图、点表对应关系、线缆数量计算依据、主要设备清单等完整性和合理性，有一项计一分，缺失不计分。共计5分。） |
|  |  | 施工组织设计 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分。施工进度计划和各阶段进度的保证措施。共计1分。 |
|  |  |  | 安全文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音措施及环境保护措施。劳动力、机械设备和材料投入。共计1分。 |
| 服务 | 10 | 保修期 | 满足招标文件要求得1分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 服务承诺 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，最多得3分。 |
|  |  | 本地化服务 | 在江苏设有完善的售后服务体系并配有专业服务机构及专业服务人员（须具备上岗证及2015年该工程师的社保证明）。在江苏地区有售后服务网点的得3分，江苏地区以外的得1分。 |
|  |  | 合同案例 | 2016年以来能够提供类似合同案例的（合同金额不少于50万元），每个合同得1分，最多得3分。 |
| 其他 | 2 | 财务 | 2018年1月1日以来资产负债表、损益表及经营状况（包括销售额）评分。最多得2分。 |
| 投标文件制作 | 5 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分。 |  |
| 合计 | 100 | 供应商最后得分保留两位小数 |  |

- 7．中标通知

（1）中标结果确定后，甲乙双方签订施工合同。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

- 8．其他注意事项

- (1)在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(2)评委会不得向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

(3)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

(4)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

第三部分 投标文件格式

- 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 |  |
| 2 | 法人代表授权委托书 |  | 第 页 |  |
| 3 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 |  |
| 4 | 投标授权代表为投标企业正式人员证明 |  | 第 页 |  |
| 5 | 《营业执照》副本复印件 |  | 第 页 |  |
| 6 | 《税务登记证》副本复印件 |  | 第 页 |  |
| 7 | 企业开户行银行资信证明 |  | 第 页 |  |
| 8 | 相关资质证书复印件 |  | 第 页 |  |
| 9 | 企业业绩证明 |  | 第 页 | 须提供相关合同 |
| 10 | 诚信承诺函 |  | 第 页 |  |
| 11 | 投标保证金承诺函 |  | 第 页 |  |
| 12 | 商务条款承诺书 |  | 第 页 |  |
| 13 | 施工组织方案 |  | 第 页 |  |
| 14 | 所投设备技术偏离表 |  | 第 页 |  |
| 15 | 技术标资料 |  | 第 页 | 详见技术标资料目录 |
| 16 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 投标报价一览表（1份） |  |  | 须单独密封装订 |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年    月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

- 技术标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品授权及服务承诺 |  | 第 页 |  |
| 2 | 产品检测报告 |  | 第 页 |  |
| 3 | 公司项目业绩 |  | 第 页 |  |
| 4 | 安装调试的组织设计 |  | 第 页 |  |
| 5 | 公司针对本项目配备的施工技术力量 |  | 第 页 |  |
| 6 | 公司资质 |  | 第 页 |  |
| 7 | 技术方案 |  | 第 页 |  |
| 8 | 培训方案 |  | 第 页 |  |
| 9 | 本地化服务 |  | 第 页 |  |
| 10 | 售后服务 |  | 第 页 |  |
| 11 | 企业信誉 |  | 第 页 |  |

第四部分  合同相关要求

1．招标人对中标候选人提供的业绩进行抽查核实，确认无误后签订采购合同。中标人所签合同不得对招标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2．采购招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3.中标人不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。另外，将视具体情况，限止其参加在本校范围内6个月至3年的采购招投标活动。

4.中标人如没有在合同规定的供货时限内交货并安装调试完成，招标人将向中标人发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。

5.招标单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

6.本项目的详细合同内容《合同文本》另行商定。

第五部分  采购项目需求

第一章 有关要求说明

1．优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3．品牌要求：投标人可选用采购单位建议品牌，也可选用不低于招标人建议品牌档次的品牌。经半数以上评委认定，投标人所报品牌档次不低于招标人建议品牌档次的，将视作有效投标，否则将作无效响应文件处理。

4．主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

投标人所有设备必须满足图纸及技术文件的要求，图纸与技术文件不一致的，按标准高的执行。

第二章 采购项目商务要求

一、 交货时间、地点、系统安装调试及项目验收

施工期为签订合同，根据现场情况，由招标人书面通知进场日期，进场后30个日历日完成系统安装和调试。中标人必须派出足够的人员到施工现场，确保工期按时完成。并提供详细的安装调试计划及保证措施。

按设计要求及国家相关标准规范组织验收。工程完工后提供工程联通性和性能测试报告。

二、售后及培训服务

1．售后维护方面，需有不少于每年二次的定期回访、维护。保修条款严格按国家规定/厂商规定（两者取高标准为准）执行。

2．售后服务、保修服务齐全，且均按有关国家标准规定执行。除特殊说明外，所有设备按原厂提供的要求保修。

3．在规定的服务期限内，中标人应提供系统维护所需的工作人员和材料，对产品进行定期或不定期的预防维护，使其系统保持良好的运行状态。

4．中标人应明确系统完善、免费维护期满后的维护方案和费用等。

5．产品质量保证：中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。中标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

中标人应提供完整的设备资料如设备说明书、系统设置与操作步骤等，应包含纸质资料与电子文档。项目所涉及的设备及装修材料到货时，须提供原厂商的供货证明；

6．中标人要提供免费培训服务，保证甲方技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

7．对提供的产品免费保修期（质保期）为叁年，终身维护，质保期内每年按投标文件的承诺巡检次数进行巡检。保修期满，按投标方承诺方案回访。保修期从项目验收合格之日起开始计算。提供的产品及工程的软件部分，提供终身免费升级。

8．要求对项目提供7x24小时的实时技术支持响应服务，维修响应时间＜2小时，解决故障时间24小时内，或提供代用件。

9、投标人应在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺，并加盖投标人有效公章。

三、 报价要求：

1、报价应注明各产品规格、型号、参数、数量等。

2、提供以本标书清单为基准的项目报价；一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

3、报价方式为国内指点地点交货价，并以人民币为报价货币，报价中必须包含设备的购置费用、运输费用、售后服务费用以及各种税务费用（提供增值税专用发票）。

4、报价应包涵主要产品的培训，并提供培训方案。

5、投标人所提供的产品、服务均需要明确价格，如未标明价格或已标明单项价格而未计入总价，则投标人默认该项目为免费提供。

四、付款方式：投标方必须提出。

五、 其它相关说明：

1、中标单位与招标人签订合同。

2、为确保产品的质量及供货时间，中标人须根据要求提供针对本次采购项目的供货证明、相应年限的原厂商质保承诺函。否则将不予通过项目验收。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标响应有关的全部费用。

- 附件

南通理工学院实验楼弱电工程项目报价表

| 标段 | 项目名称 | 工程报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |  |  |
|  | 计算机网络系统 |  |  |
|  | 机房环境系统 |  |  |
| 2 | 考场监控系统 |  | 需对接先极实验室管理系统，实现对实验室的管理 |
| 3 | 门禁系统 |  |  |

- 附件

南通理工学院新建实验楼弱电工程设备需求清单及参数要求

表1：实验楼智能化系统综合布线项目材料清单

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络线缆 | 韩电 | KEG·X6C | 非屏蔽六类四对双绞线 | 箱 | 165 |  |  |  |
| 2 | 网络面板 | 韩电 | KEG·CM-1 | 单口 | 只 | 375 |  |  |  |
| 3 | 网络面板 | 韩电 | KEG·CM-2 | 双口 | 只 | 99 |  |  |  |
| 4 | 网络模块 | 韩电 | KEG·6CM（180度） | 非屏蔽六类 | 只 | 579 |  |  |  |
| 5 | 网络配线架 | 韩电 | KEG·6-24CPJ | 24口非屏蔽六类 | 只 | 42 |  |  |  |
| 6 | 理线架 | 韩电 | KEG·LJ |  | 只 | 79 |  |  |  |
| 7 | 网络跳线 | 韩电 | KEG·2 | 非屏蔽六类 | 根 | 745 |  |  |  |
| 8 | 室外铠装光缆 | 国优 |  | 48芯单模 | 米 | 800 |  |  |  |
| 9 | 室内软光缆 | 国优 |  | 24芯单模 | 米 | 400 |  |  |  |
| 10 | 室内软光缆 | 国优 |  | 6芯单模 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 11 | 光配线架 | 国优 |  | 24口LC | 台 | 41 |  |  | 2+18+21（4间教室合一只） |
| 12 | 熔纤盒 |  |  | 6口LC | 只 | 75 |  |  |  |
| 13 | 光跳线 | 国优 |  | LC-LC | 根 | 144 |  |  |  |
| 14 | 耦合器 | 国优 |  | 双口LC | 只 | 96 |  |  |  |
| 15 | 耦合器 | 国优 |  | 单口LC | 只 | 1386 |  |  |  |
| 16 | 尾纤 | 国优 |  | LC单模 | 根 | 1578 |  |  |  |
| 17 | 熔接点 |  |  |  | 个 | 1578 |  |  |  |
| 18 | 网络机柜 | 图腾 |  | 600*600*2000 | 只 | 10 |  |  |  |
| 19 | PDU | 国优 |  | 6位 | 只 | 10 |  |  |  |
| 20 | 防静电地板 | 国优 |  | 600*600*35钢制 | 平方 | 22 |  |  |  |
| 21 | 接地母线 | 国优 |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 22 | 桥架开孔 |  |  |  | 个 | 512 |  |  |  |
| 23 | 锁母 | 国优 |  |  | 套 | 330 |  |  |  |
| 24 | PVC软管 | 国优 |  |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 25 | 白板 | 国优 |  | 86型 | 只 | 300 |  |  |  |
| 26 | 水平桥架 | 国优 |  | 200*100 | 米 | 750 |  |  | 甲供 |
| 27 | 垂直桥架 | 国优 |  | 300*100 | 米 | 30 |  |  | 甲供 |
| 28 | 辅材 |  |  | 钢丝、标签、扎带、胶带、开孔器等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2：计算机网络系统设备清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | RG-S7805C | S7805C主机箱，共5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位 | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | M7805C-CM | S7805C高性能一代主控引擎 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | RG-PA300I-F | 通用电源模块（交流，300W），仅适用于S7805C及S7505 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | M7800C-48SFP4XS-EA | EA系列48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC) |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 千兆单模光模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 锐捷 | 只 | 58 |  |  | 2只备用 |
| 3 | 万兆单模光模块 | XG-SFP-LR-SM1310 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 锐捷 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 48口接入交换机 | RG-S2952G-E V3 | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化单交流电源和风扇 | 锐捷 | 台 | 18 |  |  |  |
| 5 | 24口接入交换机 | RG-S2928G-E V3 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 锐捷 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V3.0) | 固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，1-24口支持PoE+/PoE，1-4号口支持HPoE（60W），整机PoE最大输出370W。 | 锐捷 | 台 | 9 |  |  |  |
| 7 | 放装式AP | RG-AP840-I | 高密度802.11ax室内无线接入点，双路双频，2.4G最大400Mbps，5G最大4.8Gbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率5.2Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电（PoE+和本地电源适配器需单独选购） | 锐捷 | 台 | 76 |  |  | 一台备用 |
| 8 | 面板式AP | RG-AP180 | 墙面式无线接入点，可安装在86面板盒孔位，内置天线，双路双频，2.4G最大574.5Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率1774.5Mbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购） | 锐捷 | 个 | 7 |  |  | 一台备用 |
| 9 | AC授权 | RG-LIC-WS-128 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个普通AP或256个墙面式AP的控制权 | 锐捷 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3：机房环境设备清单

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 英威腾，先控、山特、科士达等 | 20KVA純在线双变换，DSP全数字化控制，无故障工作时间大于20万小时，含SNMP网络通讯卡、防雷模块、 双路馈电输入，能够并行冗余 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铅酸免维护电池 | 英威腾，先控、山特、科士达等 | 12V65AH | 节 | 16 |  |  |  |
| 3 | UPS配电箱 | 国优 | 220V60A空开*1、220V32A漏保空开*9 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电池柜 | 国优 | 16节装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电源线 |  | 3*4平方电缆 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 6 | 航空插头 | TCL、施耐德等 | 220V32A | 只 | 9 |  |  |  |
| 7 | 航空插座 | TCL、施耐德等 | 220V32A | 只 | 9 |  |  |  |
| 8 | UPS主机柜底座 | 国优 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | UPS电池柜底座 | 国优 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 国优 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机房空调 | 依米康、佳力图、海瑞弗等 | 制冷量≥10KW，单系统上送风，恒温恒湿 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4：实验楼考场监控材料清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控视频综合管理软件 | 先极 |  | IVMS（300路管理授权），300路管理授权，实现实时预览、云台控制、录像回放等视频监控功能。实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能。 1).支持多种报警的接收，包括视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警，服务器异常状态报警； 2).支持报警联动方式有：客户端弹视频图像、声光显示、信息叠加、语音对讲、电子地图、云台联动，报警上墙、短信联动、Email联动等方式； 3).支持报警手动确认并插入确认信息； 4).支持临时性单个及批量报警布撤防； 5).支持报警信息按时间类型查询检索； 6).支持报警日志关联录像查询回放； 7).支持报警信息的过滤，避免大量重复报警信息； 8).支持手动触发报警； 9).支持接收巡查报警，门禁报警，停车场报警，报警主机等传来的报警，并对其进行操作和过滤，支持状态图例显示，如报警，布撤防，离线等 10）.支持资产管理，对资产进行正常、维修和报废状态标记，显示维修历史记录和维修统计信息 | 套 | 1 |  |  | 需对接学校现有先极和大华平台 |
| 2 | 摄像头 | 大华 | dh-ipc-hddw5231r-as | 200万像素，红外，poe供电，拾音接口，h.265，半球,2.8mm广角 | 只 | 150 |  |  |  |
| 3 | 摄像头壁装支架 | 大华 |  | 半球壁装 | 只 | 150 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 大华 | 4832-4KS2 | 32路、8盘位、网络 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 路由器 | 华三 | ER3200G2 | 全千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 硬盘 | 西数 | 监控级 | 紫盘6T | 只 | 40 |  |  |  |
| 7 | 交换机(POE16口、千兆级联) | 普联 | TL-SL1218MP | 16口POE，2口千兆级联 | 台 | 9 |  |  |  |
| 8 | 交换机(POE8口、千兆级联) | 普联 | TL-SF1009P | 8口POE，千兆级联 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 16口千兆交换机(汇聚) | 普联 | TL-SG1218P | 16口千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 光缆 | 国优 |  | 24芯室内单模软光缆 | 米 | 15 |  |  |  |
| 11 | 光配线架 | 韩电 |  | 24芯、LC口 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12 | 光跳线 | 国优 |  | LC-SC、单模 | 根 | 18 |  |  |  |
| 13 | 光跳线 | 国优 |  | LC-LC、单模 | 根 | 11 |  |  |  |
| 14 | 收发器机架 | 普联 | TL-FC1400 | 14槽 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | 普联 | TL-FC311A-3 | 1光1电、千兆 | 只 | 10 |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 | 普联 | TL-FC311B-3 | 1光1电、千兆 | 只 | 10 |  |  |  |
| 17 | 拾音器 | 大华 | DH-HSA200 | 高灵敏全效标准拾音器。电源：DC12V | 只 | 75 |  |  | 可选 |
| 18 | 网线 | 韩电 |  | 非屏蔽六类4对双绞线 | 箱 | 115 |  |  |  |
| 19 | 水晶头 | 深奥 |  | 非屏蔽六类 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | 江南 |  | 2*2.5平方 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 21 | 电源线 | 江南 |  | 3*1.0平方 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 22 | 电源尾线 | 国优 |  |  | 根 | 75 |  |  |  |
| 23 | 音频尾纤 | 国优 |  |  | 根 | 150 |  |  |  |
| 24 | 网络跳线 | 韩电 |  | 非屏蔽六类 | 根 | 179 |  |  |  |
| 25 | 配线架 | 韩电 |  | 24口网络 | 只 | 9 |  |  |  |
| 26 | 理线架 | 韩电 |  |  | 只 | 25 |  |  |  |
| 27 | 机柜(2米) | 图腾 |  | 2000*600*600 | 只 | 1 |  |  |  |
| 28 | 机柜(1.2米) | 图腾 |  | 1200*600*600 | 只 | 9 |  |  |  |
| 29 | 拼接屏 | 海康威视、大华等 |  | 55' 3.5拼缝，500CD亮度 | 块 | 4 |  |  |  |
| 30 | 大屏支架 | 海康威视、大华等 |  | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 视频处理器 | 海康威视、大华等 |  | 四路解码器，二路本地信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 控制桌椅 | 定制 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5：实验楼门禁系统材料清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络刷卡器（支持门禁） | 先极、中控 | 支持一卡通、指纹、二维码、人脸识别开启方式 | 台 | 92 |  |  | 需对接学校现有先极平台和人脸数据库（海康平台） |
| 2 | 门禁控制器 | 定制 | 与刷卡器配套使用 | 台 | 92 |  |  |  |
| 3 | 实验室门禁刷卡软件 | 定制 | 兼容校园一卡通定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 磁力锁 | 倍思安 | 承受拉力不小于280公斤，断电开锁，门状态信号输出 | 把 | 92 |  |  |  |
| 5 | 开门按钮 | 西蒙 | 86盒式安装标准 | 个 | 92 |  |  |  |
| 6 | 门禁专用电源 | 控制器配套 | DC12V | 个 | 92 |  |  |  |
| 7 | 闭门器 | 先极 | 钢制、液压75公斤 | 个 | 92 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 台 | 10 |  |  |  |
| 9 | 千兆光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310，单模 | 个 | 20 |  |  |  |
| 15 | 电源线 |  | 2*1.0平方 | 米 | 4600 |  |  |  |
| 17 | 网络线 | 韩电 | 非屏蔽六类 | 箱 | 15 |  |  |  |
| 18 | 网络跳线 | 韩电 | 六类 | 根 | 91 |  |  |  |
| 19 | 网络配线架 | 韩电 | 24口非屏蔽六类 | 套 | 9 |  |  |  |
| 20 | 理线架 | 韩电 |  | 套 | 19 |  |  |  |
| 22 | 光跳线 | 韩电 | LC-LC，单模 | 根 | 36 |  |  |  |
| 23 | 桥架开孔 |  |  | 个 | 182 |  |  |  |
| 24 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请投标单位对各表技术指标一一对照，做正负偏离表